OCENA  JAKOŚCI  WODY  NA  PŁYWALNI  „SULECHOWIANKA”  W  SULECHOWIE  Z  DNIA 28.11.2024 R. -  (NIECKI  BASENOWE)

|  | pH | Redox [mV] | Temp. [°C] | Chlor wolny [mg/l] | Chlor związany[mg/l] | Wyniki badań poszczególnych oznaczeń |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Woda w niecce basenowej pływackiej - część głęboka | 7,0 | 771 | 27,3 | 0,44 | 0,18 | Escherichia coli Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h Mętność Legionella | 0 jtk/100 ml --------------- --------------- --------------- | Pseudomonas aeruginosa Utlenialność Azotany Chloroform Suma THM | 0 jtk/ 100 ml -------------- -------------- -------------- -------------- |  |
| Woda doprowadzona do pływalni-umywalka w toalecie przy prysznicach damskich | -------- | -------- | 17,4 | -------- | ---------- | Escherichia coli Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h Mętność Legionella | -------------- -------------- -------------- -------------- | Pseudomonas aeruginosa Utlenialność Azotany Chloroform Suma THM | ------------- 0,83 mg/l --------------- -------------- -------------- |  |
| Woda w niecce basenowej wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny – Jacuzzi 1 | 7,0 | 775 | 34,3 | 0,85 | 0,21 | Escherichia coli Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h Mętność Legionella | 0 jtk/100 ml -------------- -------------- -------------- | Pseudomonas aeruginosa Utlenialność Azotany Chloroform Suma THM | 0 jtk/100 ml 3,1 mg/l --------------- -------------- -------------- |  |
| Woda w niecce basenowej wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny –Jacuzzi 2 | 7,0 | 775 | 34,3 | 0,85 | 0,21 | Escherichia coli Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h Mętność Legionella | 0 jtk/100 ml -------------- -------------- -------------- | Pseudomonas aeruginosa Utlenialność Azotany Chloroform Suma THM | 0 jtk/100 ml 2,8 mg/l ------------- ------------- ------------ |  |
| Woda pobierana z natrysków | -------- | -------- | -------- | -------- | ----------- | Legionella | -------------- | Legionella natrysk nr 3 szatni dams. Natrysk nr 3 przy szatni męskiej | ------------------- ------------------ |  |
| Woda z niecki basenowej brodzik dla dzieci | 7,0 | 763 | 32,2 | 0,36 | 0,18 | Escherichia coli Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h Mętność Legionella | 0 jtk/ 100 ml --------------- ---------------- --------------- | Pseudomonas aeruginosa Utlenialność Azotany Suma THM Chloroform | 0 jtk/100 ml --------------- --------------- --------------- -------------- |  |
| Woda w niecce basenowej rekreacyjnej wyposażonej w urządzenie wytwarzające aerozol wodno-powietrzny | 7,1 | 780 | 30,5 | 0,78 | 0,17 | Escherichia coli Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h Mętność Legionella | 0 jtk/100 ml ----------------- ----------------- ---------------- | Pseudomonas aeruginosa Utlenialność Azotany Chloroform Suma THM | 0 jtk/100 ml < 0,50 mg/l --------------- -------------- -------------- |  |